Table of Contents

# RELATÓRIO DE PREMISSAS TÉCNICAS

## Estudo CFD/DEM — Biorreator FIORA IC | Piloto 50 m³

Documento: RPT-FIORA-PREM-001 — Rev. A Data de emissão: 18 de maio de 2026 Classificação: CONFIDENCIAL — Tecnologia Patenteada Linha de baseline: Geometria CAD v5.11 | Memorial Geometria v3.0 | Planilha Setup v4.0

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Projeto | Estudo CFD de Reator Anaeróbio de Alta Carga — Projeto Piloto |
| Cliente | Gerir Gestão e Instrução — Vinícius Alberoni |
| Executor CFD | CAEXPERTS — Creative Solutions Engenharia e Consultoria LTDA |
| Gerente do projeto | Marcus (CAEXPERTS) |
| Engenheiro CFD responsável | Gabriel Rozo |
| Diretor técnico | Ricardo Barbosa de Barros |
| Proposta comercial | Proposta CAEXPERTS de 29/04/2026 — Valor R$ 17.562,00 (incluindo desconto especial 12,5%) |
| Cronograma contratual | 37 dias úteis (Etapa 1: 10 d ¦ Etapa 2: 10 d ¦ Etapa 3: 20 d) |
| Software base | Simcenter STAR-CCM+ (SIEMENS Digital Industries Software) |
| Software auxiliar (CAD) | CadQuery 2.x (Python) |

## 1. Sumário Executivo

Este relatório consolida o conjunto formal de premissas técnicas, geométricas, operacionais, físico-químicas e numéricas adotadas para o estudo CFD/DEM do biorreator anaeróbio de alta carga FIORA IC. Todas as premissas estão rastreáveis a fontes documentais: cláusulas da proposta contratual, conversas técnicas registradas com o cliente Vinícius Alberoni (14–18/05/2026), Relatório Técnico Stage 2 fornecido pelo cliente, Memorial Descritivo de Geometria v3.0 e revisão de literatura científica (D’Bastiani et al., 2023 — Water Research v.242).

O caso base é uma simulação trifásica (líquido + gás + sólidos granulares) em geometria 3D completa do reator de 50 m³, com vazão de alimentação de 50 m³/d, recirculação líquida de 7×, recirculação gasosa de 40% do biogás de topo, em regime permanente seguido de transiente, abordagem Euleriana-Euleriana com modelo granular cinético (KTGF) e turbulência k-ε realizable.

O escopo entregue inclui: caracterização hidrodinâmica global, análise de zonas mortas e curto-circuito hidráulico, eficiência de captura de gás pelos separadores trifásicos, distribuição multifásica, e relatório técnico final. O cálculo do KPI kg H₂/kg DQO solicitado pelo cliente será atendido via pós-processamento dos campos CFD entregues, alimentando a planilha Excel do cliente que já possui modelo cinético calibrado por experiência de campo.

## 2. Objetivo do Estudo CFD

Conforme proposta contratual de 29/04/2026:

Realizar simulações CFD/DEM multifásicas de um reator anaeróbio de alta carga, como apoio técnico à definição do projeto-piloto. O estudo visa caracterizar o comportamento hidrodinâmico global do reator, identificar zonas mortas e regiões de baixa circulação, avaliar a eficiência da separação trifásica com foco em retenção de biomassa e direcionamento de fluxo gasoso.

### 2.1 Objetivos específicos

- Caracterizar o perfil hidrodinâmico (velocidades, swirl, recirculação interna IC).

- Quantificar eficiência relativa de captura de biogás em cada nível de separador trifásico.

- Identificar zonas mortas, curto-circuito hidráulico e regiões de baixa circulação.

- Avaliar distribuição espacial das fases (líquida, gasosa e granular).

- Estimar a perda de carga total e por região.

- Fornecer subsídios para recomendação técnica de projeto-piloto.

- Suportar estimativa de produção de H₂ e CH₄ via pós-processamento (planilha do cliente).

## 3. Premissas Gerais do Reator

| # | Premissa | Valor | Fonte | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-001 | Volume útil | 50 m³ | Proposta contratual; Stage 1 | Especificação contratual |
| P-002 | Relação H/D | 7 | Stage 1; confirmado Vinícius 15/05 15:39 | Padrão de IC reactors |
| P-003 | Diâmetro interno | 2,090 m | Calculado D = ∛(4V/7π) | Derivado de P-001/P-002 |
| P-004 | Altura útil total | 14,600 m | Calculado H = 7×D | Derivado |
| P-005 | Temperatura de operação | 35 °C | Stage 1 e Stage 2 §2 | Condição mesofílica |
| P-006 | Pressão operacional absoluta | 1,5 kgf/cm² (147,1 kPa) | Stage 1 | Especificação cliente |
| P-007 | Substrato | Vinhaça de cana-de-açúcar | Stage 1 | Aplicação alvo |
| P-008 | DQO afluente (base) | 25.000 mg/L | Stage 2 §2 (faixa 20.000–30.000) | Valor médio da faixa |
| P-009 | Vazão afluente (Q_af) | 50 m³/d | Stage 1 | Operação contínua |
| P-010 | Fator de recirculação líquida | 7 × Q_af = 350 m³/d | Stage 1; Vinícius 15/05 | Arquitetura IC |
| P-011 | Fração de recirculação gasosa | 40% do biogás de topo | Vinícius — áudio 15/05 17:12 | Estratégia de mistura |
| P-012 | Material das paredes | Aço inox (parede infinitamente fina no CFD) | Padrão industrial | Simplificação aceitável |
| P-013 | Rugosidade interna | 0 (aço liso) | Padrão CFD | Simplificação conservadora |

## 4. Premissas Geométricas

Geometria baseada no Memorial Descritivo v3.0 e implementada via script Python (CadQuery) FIORA_IC_geometry_v5_11.py, gerando 6 arquivos STEP.

### 4.1 Corpo principal

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-G-001 | Forma do corpo | Cilindro vertical circular | Stage 1 |
| P-G-002 | Topo | Calota toroesférica CONVEXA (domo) | Vinícius 16/05 18:04 |
| P-G-003 | Altura do domo | D/8 = 0,261 m | Padrão ASME; Vinícius 16/05 |
| P-G-004 | Raio esférico equivalente do domo | 2,221 m | Derivado: R = (R²+h²)/(2h) |
| P-G-005 | Raio do joelho (toroesférico) | 0,10×D = 0,209 m | ASME padrão; aplicado como fillet |

### 4.2 Saídas (outlets)

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-G-006 | Saída de biogás (topo) | DN100, central, no ápice do domo (z=14,60 m) | Vinícius 16/05 18:04 |
| P-G-007 | Saída lateral de efluente | DN100, z=14,30 m, az=180° | Vinícius 17/05 — “bem no topo” |
| P-G-008 | Saídas DN50 dos separadores | 3 furos (níveis 20/40/60%), todos a az=0° | Vinícius 17/05 |
| P-G-009 | Saída do separador 95% | Interna direta para câmara de gás do domo (sem furo lateral) | Vinícius 17/05 |

### 4.3 Bocais de alimentação tangencial

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-G-010 | Número de bocais | 6 | Stage 1; Croqui 2 |
| P-G-011 | Espaçamento angular | 60° (azimutes 0/60/120/180/240/300°) | Croqui 2 |
| P-G-012 | Diâmetro nominal | DN80 (80 mm) | Vinícius 16/05 18:04 |
| P-G-013 | Comprimento do stub | 0,30 m | Estimativa CFD |
| P-G-014 | Inclinação vertical | 7,0° ascendente | Vinícius 16/05 18:04 (valor exato) |
| P-G-015 | Ângulo horizontal com a radial (caso base) | 80° | Vinícius 16/05 18:04 |
| P-G-016 | Sentido de rotação tangencial | Anti-horário (visto de cima) | Vinícius 16/05 18:04 |
| P-G-017 | Cota do centro dos bocais | 0,250 m do fundo | Stage 1 |

### 4.4 Separadores trifásicos internos

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-G-018 | Quantidade de níveis | 4 (a 20%, 40%, 60% e 95% da altura) | Stage 1 |
| P-G-019 | Quantidade de conjuntos Λ por nível | 2 / 4 / 4 / 4 (totalizando 14 Λ = 28 meias-placas) | Vinícius — croqui 17/05 |
| P-G-020 | Ângulo de inclinação por nível | 47,5° / 52,5° / 57,5° / 57,5° | Stage 1 |
| P-G-021 | Cota nominal = borda inferior das placas | 2,920 / 5,840 / 8,760 / 13,870 m | Convenção CAD v5.10 (resolve conflito eletrodos) |
| P-G-022 | Espessura das placas | 8 mm | Padrão construtivo |
| P-G-023 | Disposição | Λs paralelos ao longo de X, com gap de passagem do DN100 central | CAD v5.11 |
| P-G-024 | Saída individual de cada Λ | DN25 (não modelado no CFD interno) | Vinícius 17/05 |
| P-G-025 | Formato | Λ (pico para cima, abertura para baixo) — captura gás na câmara superior | Convenção física |

### 4.5 Sistema de tubulação — Retorno DN100 com manifold

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-G-026 | Tubo principal vertical | DN100, parede 4 mm, eixo no centro do reator | Vinícius 15/05 16:00 |
| P-G-027 | Cota superior do tubo principal | 14,29 m (logo abaixo da borda do domo) | Adotado |
| P-G-028 | Cota inferior do tubo principal (= manifold) | 0,15 m do fundo | Vinícius 18/05 17:06 |
| P-G-029 | Manifold de distribuição | 4 ramais horizontais DN50 | Vinícius — croqui 18/05 |
| P-G-030 | Azimutes dos ramais | 45° / 135° / 225° / 315° | Vinícius 18/05 |
| P-G-031 | Comprimento de cada ramal | 0,70 m (vai do eixo até r=0,7 m) | Vinícius 18/05 |
| P-G-032 | Descarga dos ramais | Aberta (descarga livre) | Vinícius 18/05 |
| P-G-033 | Conservação de área hidráulica | 4 × A(DN50) = A(DN100) ✓ | Princípio de continuidade |

### 4.6 Eletrodos eletroativos (módulo eletroquímico — caso base = sólido inerte)

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-G-034 | Número de placas | 4 (2 ânodos + 2 cátodos) | Vinícius 15/05 |
| P-G-035 | Dimensões da placa | H 2,4 m × L 0,52 m × espessura 8 mm | Vinícius |
| P-G-036 | Área eletroativa total | 5,0 m² | Vinícius |
| P-G-037 | Gap face-a-face | 30 mm (centro-a-centro = 38 mm) | Vinícius 15/05 16:50 |
| P-G-038 | Posição angular | Par 1 a 0°, Par 2 a 180° | Adotado — simetria diametral |
| P-G-039 | Posição radial | 65% × R = 0,68 m do centro | Adotado |
| P-G-040 | Cota base | 0,25 m do fundo | Vinícius |
| P-G-041 | Modelagem no caso base | No-slip Wall (sólido inerte, sem eletroquímica) | Escopo do caso base |

### 4.7 Difusores de microbolhas

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-G-042 | Número de difusores | 12 | Vinícius 16/05 16:50 |
| P-G-043 | Tipo | Disco de bolha fina | Vinícius |
| P-G-044 | Diâmetro nominal | DN225–DN250 (adotado DN250 no CAD) | Vinícius |
| P-G-045 | Localização | No fundo (z=0), entre os bocais | Vinícius |
| P-G-046 | Disposição | 6 setores azimutais × 2 difusores por setor (interno r=0,35 m + externo r=0,80 m) | Vinícius |
| P-G-047 | Vazão unitária | 2–4 Nm³/h (total 24–48 Nm³/h) | Vinícius |
| P-G-048 | Diâmetro de bolha gerada | 1–3 mm operacional (adotado d₃₂ = 2 mm no CFD) | Vinícius / Notas L1 |
| P-G-049 | Pressão do blower | ~2,0 kgf/cm² | Vinícius |

### 4.8 Verificações de folga (rastreabilidade)

Todas as folgas críticas foram verificadas automaticamente por função _check_clearances() no script CAD v5.11:

| Par de componentes | Folga | Status |
| --- | --- | --- |
| Topo eletrodos × base inferior Sep. 20% | 270 mm | ✅ |
| Pico Sep. 95% × saída efluente lateral | 210 mm | ✅ |
| Manifold (4 ramais) × topo dos bocais | 57 mm (vertical) | ✅ |
| Ramais az=45° × Eletrodo az=0° | 297 mm (radial XY) | ✅ |
| DN100 retorno × Λs centrais (vale) | 102 mm | ✅ (passa pelo vale) |
| Difusores externos × parede | 245 mm | ✅ |
| Difusores internos × DN100 central | 300 mm | ✅ |

## 5. Premissas Operacionais (Condições de Contorno)

### 5.1 Vazões

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-O-001 | Vazão de alimentação total inferior | 400 m³/d (50 alimentação + 350 recirculação) | Derivado de P-009/P-010 |
| P-O-002 | Vazão por bocal | 400 ÷ 6 = 66,7 m³/d = 7,71×10⁻⁴ m³/s | Calculado |
| P-O-003 | Velocidade média no bocal DN80 | 0,154 m/s | A_DN80 = π×(0,04)² |
| P-O-004 | Reynolds no bocal | ~17.000 (turbulento) | ρ·V·D/μ |
| P-O-005 | Vazão de recirculação líquida (Velocity Inlet DN100 topo) | 350 m³/d, direção −Z | Vinícius |
| P-O-006 | Vazão volumétrica total de biogás recirculado | 24–48 Nm³/h (faixa Vinícius) | P-G-047 × 12 |
| P-O-007 | Vazão por difusor | (40% × Q_biogás_total) ÷ 12 | A definir após estimativa Q_biogás |

### 5.2 Composição do biogás recirculado

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-O-008 | Fração molar CH₄ | 65% | Vinícius 16/05 18:04 |
| P-O-009 | Fração molar CO₂ | 34% | Vinícius |
| P-O-010 | Fração molar H₂S | 1% | Vinícius |
| P-O-011 | Fração de H₂ | Traço (≈0%) | Vinícius |
| P-O-012 | Massa molar média (M_mix) | 25,7 g/mol | Calculado |
| P-O-013 | Densidade na P/T operacional | ~1,48 kg/Nm³ | ρ = P·M/(R·T), gás ideal |

### 5.3 Boundary Conditions consolidadas

| # | Superfície | Tipo BC | Valor / Especificação | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BC-01 | 6× faces externas dos bocais | Velocity Inlet | 7,71×10⁻⁴ m³/s/bocal, T=35 °C, anti-horário | Líquido |
| BC-02 | Face topo do DN100 (retorno) | Velocity Inlet | 350 m³/d, direção −Z, T=35 °C | Líquido |
| BC-03 | 12× faces dos difusores (no fundo) | Mass Flow Inlet | ṁ = (40%×Q_biogás)/12, T=35 °C, d_bolha=2 mm | Gás (composição P-O-008..011) |
| BC-04 | Furo central topo (DN100) | Pressure Outlet | P_rel = 0 (referência) | Multifásico |
| BC-05 | Furo lateral z=14,30 m (DN100) | Pressure Outlet | P_rel = 0 | Líquido |
| BC-06 | 3× furos DN50 nas paredes | Pressure Outlet | P_rel = 0 | Multifásico |
| BC-07 | Parede cilíndrica + domo + fundo | No-slip Wall | Rugosidade = 0 | — |
| BC-08 | 28 meias-placas dos separadores | Baffle No-slip | Ambos os lados | — |
| BC-09 | Parede anelar DN100 + 4 ramais | Baffle No-slip | Tubo principal + ramais como sólido único | — |
| BC-10 | 4 placas dos eletrodos | No-slip Wall | Sólido inerte | — |

## 6. Premissas de Modelagem Físico-Química

### 6.1 Abordagem multifásica

| # | Premissa | Valor | Fonte / Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| P-F-001 | Abordagem multifásica | Euleriana-Euleriana (EMP — Eulerian Multiphase) | D’Bastiani 2023 (revisão dominante); Notas L1 |
| P-F-002 | Modelo granular (fase sólida) | KTGF (Kinetic Theory of Granular Flow) | Wang 2010; D’Bastiani 2021 — não usa DEM |
| P-F-003 | Justificativa do não-uso de DEM | DEM para grânulos de 1–3 mm em reator de 50 m³ implica bilhões de partículas — inviável computacionalmente | D’Bastiani 2023 (revisão): nenhum dos 24 papers usa DEM para granular |

### 6.2 Fase líquida (fase contínua primária)

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-F-004 | Fluido de referência | Vinhaça (≈ água a 35 °C) | Aproximação CFD aceitável |
| P-F-005 | Densidade ρ_L | 995 kg/m³ | Água a 35 °C; vinhaça típica 995–1010 |
| P-F-006 | Viscosidade dinâmica μ_L | 7,2×10⁻⁴ Pa·s | Água a 35 °C |
| P-F-007 | Fração volumétrica inicial α_L | 0,92 | 1 − α_G − α_S |

### 6.3 Fase gasosa (biogás)

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-F-008 | Composição (caso base) | CH₄ 65% / CO₂ 34% / H₂S 1% / H₂ traço | Vinícius |
| P-F-009 | Densidade ρ_G na operação | ~2,5 kg/m³ (corrigir após validação) | P/RT × M_mix |
| P-F-010 | Viscosidade dinâmica μ_G | 1,2×10⁻⁵ Pa·s | Estimativa CH₄/CO₂ |
| P-F-011 | Diâmetro médio de bolha (d₃₂) | 2 mm | Vinícius (1–3 mm) / Notas L1 |
| P-F-012 | Fração volumétrica inicial α_G | 0,05 (5%) | Estimativa exploratória |

### 6.4 Fases sólidas dispersas (não geometria CAD)

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-F-013 | Lodo granular — diâmetro | 2,0 mm | D’Bastiani 2021 (faixa 1–3 mm) |
| P-F-014 | Lodo granular — densidade aparente | 1.460 kg/m³ (limite superior; sensibilidade 1.050) | Wang 2009/2010 |
| P-F-015 | Lodo granular — α_inicial no leito inferior | 0,35 (zona z < 8,76 m) | Wang 2010 |
| P-F-016 | Lodo granular — packing limit | 0,63 | Padrão esferas |
| P-F-017 | Lodo granular — coef. restituição | 0,90 | Típico biológico |
| P-F-018 | Biochar — diâmetro | 3,0 mm | Vinícius 15/05 |
| P-F-019 | Biochar — densidade aparente | 500 kg/m³ | Vinícius |
| P-F-020 | Biochar — dosagem | 5,0 g/L (α≈1,0%) | Vinícius |
| P-F-021 | Biochar — porosidade interna | 65% | Vinícius |
| P-F-022 | Biochar — esfericidade | 0,65 | Vinícius |

### 6.5 Modelo de turbulência

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-F-023 | Modelo de turbulência | k-ε realizable | Cisneros 2021; Wu 2011; D’Bastiani 2023 — dominante na literatura |
| P-F-024 | Intensidade turbulenta no inlet | I = 0,16 × Re^(−1/8) ≈ 5,5% | Correlação padrão |
| P-F-025 | Wall treatment | Wall Function | y⁺ alvo: 30–300 |
| P-F-026 | Justificativa (não k-ω SST) | Cisneros 2021 — k-ε realizable teve melhor concordância com PIV em geometrias cilíndricas | Notas L1 |

## 7. Premissas Cinéticas (Pós-Processamento)

Importante: o caso base CFD entrega campos hidrodinâmicos. O KPI kg H₂/kg DQO será calculado em pós-processamento, alimentando a planilha Excel calibrada do cliente.

### 7.1 Regiões funcionais (Stage 2 §8)

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-C-001 | Zona A (hidrogênica) | z = 0 → 8,76 m (0–60% da altura) | Stage 2 §8 |
| P-C-002 | Zona B (metanogênica) | z = 8,76 → 13,87 m (60–95%) | Stage 2 §8 |
| P-C-003 | Zona de separação final | z = 13,87 → 14,60 m | Adotado |

### 7.2 Constantes cinéticas (Stage 2 §10, §13)

| # | Premissa | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| P-C-004 | k_app,A (Região A) | 0,30 h⁻¹ (faixa 0,20–0,50) | Stage 2 §10 |
| P-C-005 | k_app,B (Região B) | 0,08 h⁻¹ (faixa 0,05–0,15) | Stage 2 §13 |
| P-C-006 | Rendimento prático CH₄ | 0,30 Nm³ CH₄/kg DQO removida (faixa 0,25–0,32) | Stage 2 §13 |
| P-C-007 | Fator estequiométrico H₂ (f_H₂) | EXPLORATÓRIO (sensibilidade 0,02–0,05) | Stage 2 §11 |
| P-C-008 | pH Região A | 5,2–5,5 | Stage 2 §9.1 |
| P-C-009 | pH Região B | 6,8–7,3 | Stage 2 §9.2 |

### 7.3 Field Functions de zoneamento (STAR-CCM+)

- Zone_A = ($$Position[2] < +1,46) && ($$Position[2] > −7,30) ? 1 : 0

- Zone_B = ($$Position[2] >= +1,46) && ($$Position[2] < +6,57) ? 1 : 0

### 7.4 Reports de pós-processamento entregues

- Volume útil real por zona (descontando zonas mortas)

- Distribuição vertical de fases (lodo, gás, líquido)

- Vazão de gás coletada em cada DN50

- Tempo médio de residência por zona (DTR via passive scalar)

- Cisalhamento médio sobre o leito (relevante para retenção granular)

- Volume de zonas mortas (|V| < 1 mm/s)

- KPI consolidado: vazões mássicas em todos os inlets/outlets para balanço

## 8. Premissas de Discretização Numérica

### 8.1 Malha

| # | Premissa | Valor | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| P-N-001 | Mesher | Polyhedral + Prism Layer + Surface Remesher | Padrão STAR-CCM+ multifásico |
| P-N-002 | Base size | ~50 mm (≈ D/40) | Compromisso resolução vs custo |
| P-N-003 | Camadas de prismas | 5–8 camadas, total ~10 mm | Resolução de camada limite |
| P-N-004 | Growth ratio (prismas) | 1,3 | Padrão |
| P-N-005 | y⁺ alvo | 30 (faixa 30–300) | Wall Function de k-ε |
| P-N-006 | Refinamento local — bocais | 10 mm | Resolver jato turbulento |
| P-N-007 | Refinamento local — eletrodos | 15 mm | Gap 30 mm preservado |
| P-N-008 | Refinamento local — difusores | 15 mm | Faces de 250 mm |
| P-N-009 | Refinamento local — separadores | 20 mm | Bordas finas (8 mm) |
| P-N-010 | Estimativa total de células | 2–5 milhões | Literatura: D’Bastiani 2021 cita ~2,3M para IC reactor |
| P-N-011 | Independência de malha | GCI (Grid Convergence Index) | D’Bastiani 2021 — método padrão |

### 8.2 Solver e regime

| # | Premissa | Valor | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| P-N-012 | Regime inicial | Steady-state | Convergência inicial |
| P-N-013 | Regime principal | Transiente após steady | Notas L1 — captura dinâmica multifásica |
| P-N-014 | Time step (transiente) | 0,01–0,05 s | Pan et al. 2017: Δt=0,02 s |
| P-N-015 | Tempo simulado mínimo | ≥ 1×TRH = 24 h (longo prazo: 5×TRH) | Convergência das fases |
| P-N-016 | Critério de convergência | Resíduos < 10⁻⁴ (continuidade/momento) | Padrão CFD multifásico |
| P-N-017 | Monitoramento de convergência | V_up médio Δ<1% em 100 iter; α_G Δ<2% | Estabilidade estatística |

## 9. Cenários de Simulação

Conforme matriz consolidada (Planilha de Setup v4.0, Aba 11):

| ID | Caso | Variação | Origem |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 | Caso base | Geometria v5.11, 80°, 7°, sem módulo externo | Vinícius |
| C0_M30 | Base + M30 | Φ=1,10 sobre k_app,A | Stage 2 §14 |
| C0_M60 | Base + M60 | Φ=1,18 sobre k_app,A | Stage 2 §14 |
| C1 | Sensibilidade bocal | NOZZLE_TANG_ANGLE = 75° | Vinícius |
| C2 | Sensibilidade bocal | NOZZLE_TANG_ANGLE = 70° | Vinícius |
| C3 | Sensibilidade bocal | NOZZLE_TANG_ANGLE = 85° | Vinícius |
| C0_DQO_min | Sensibilidade carga | DQO = 20.000 mg/L | Stage 2 §2 |
| C0_DQO_max | Sensibilidade carga | DQO = 30.000 mg/L | Stage 2 §2 |
| C0_kapp_min | Sensibilidade cinética (só pós) | k_app,A = 0,20 h⁻¹ | Stage 2 §10 |
| C0_kapp_max | Sensibilidade cinética (só pós) | k_app,A = 0,50 h⁻¹ | Stage 2 §10 |

Total: 4 casos com mudança geométrica (re-gerar CAD), 4 com mudança apenas de setup, 2 só em pós-processamento.

## 10. Limitações e Hipóteses Adotadas

### 10.1 Simplificações geométricas

- LIM-01: Espessura de parede do reator não modelada (parede infinitamente fina).

- LIM-02: Tubo único de alimentação que se ramifica em 6 bocais (Vinícius 18/05) modelado como 6 bocais individuais atravessando a parede — simplificação CFD aceitável.

- LIM-03: Tubos DN25 individuais de cada conjunto Λ não modelados (gás coletado sobe naturalmente).

- LIM-04: Difusores reais (placas porosas) modelados apenas como faces de Mass Flow Inlet (sem geometria de microfuros).

### 10.2 Simplificações físico-químicas

- LIM-05: Biochar e lodo granular não possuem geometria CAD — modelados como fases sólidas dispersas em E-E + KTGF.

- LIM-06: Diâmetro de bolha tratado como d₃₂ único (2 mm); modelo de PBM não implementado no caso base.

- LIM-07: Reator considerado isotérmico a 35 °C (consistente com toda a literatura revisada — D’Bastiani 2023).

- LIM-08: Sem acoplamento direto CFD–biocinética no caso base. Cinética aplicada em pós-processamento.

- LIM-09: Eletrodos modelados como sólidos inertes (sem eletroquímica, sem campo magnético) — próxima etapa do projeto.

### 10.3 Premissas sobre composição

- LIM-10: Composição do biogás recirculado considerada constante (CH₄ 65 / CO₂ 34 / H₂S 1) ao longo da simulação.

- LIM-11: Densidade do biogás calculada por gás ideal na P/T operacional.

### 10.4 Validação

- LIM-12: Sem reator físico construído ainda — validação será indireta, comparando padrões de escoamento e DTR contra dados PIV da literatura (D’Bastiani 2021) em geometrias similares.

- LIM-13: KPIs de produção (H₂, CH₄) tratados como variáveis de resposta exploratórias, não como valores garantidos (alinhado a Stage 2 §17–§18).

## 11. Riscos Técnicos e Mitigação

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Custo computacional do transiente trifásico exceder cronograma | Média | Alto | Iniciar steady-state; transiente apenas após convergência |
| R-02 | Falta de validação experimental (sem piloto físico) | Alta | Médio | Validação indireta via PIV de literatura; explicitar em Stage 2 §18 |
| R-03 | Cliente solicitar acoplamento CFD-cinética dentro do escopo | Média | Alto | Mitigação contratual: KPI H₂/DQO entregue via planilha do cliente (pós-proc.); aditivo se necessário |
| R-04 | Imprecisão das constantes k_app | Alta | Médio | Cenários de sensibilidade C0_kapp_min/max |
| R-05 | Conflitos geométricos não detectados | Baixa | Alto | Mitigado por _check_clearances() automatizado no CAD v5.10+ |
| R-06 | Geometry Check do STAR-CCM+ falhar | Baixa | Médio | Tolerâncias revisadas; fillet do joelho em try/except |
| R-07 | Composição do biogás real diferir significativamente | Baixa | Baixo | Sensibilidade já planejada (Stage 2 §7) |

## 12. Rastreabilidade de Fontes

### 12.1 Documentos do cliente

| Doc | Conteúdo | Status |
| --- | --- | --- |
| Stage 1 | Premissas iniciais (D, H, V, separadores, eletrodos) | Aplicado |
| Stage 2 (16309384-Relatorio_Tecnico_CFD_Stage_2) | DQO, vazões, cinética, cenários C0/M30/M60 | Aplicado |
| Notas L1 (75e2fc2b-Notas_L1_Vinicius) | Revisão D’Bastiani 2023 — decisões de setup CFD | Aplicado |
| Memorial Vinícius v1.0 | Especificações geométricas iniciais | Substituído por v3.0 |

### 12.2 Conversas técnicas com Vinícius (14–18/05/2026)

| Data/Hora | Conteúdo | Decisões aplicadas |
| --- | --- | --- |
| 15/05 15:38 | Áudio — geometria geral, topo, IC | Topo, bocais |
| 15/05 16:09 | Mensagem — calota toroesférica | Topo (interpretação revisada) |
| 15/05 16:46 | D/8 = 0,261 m | TOP_DEPTH |
| 15/05 16:50 | Eletrodos gap 30 mm; 12 difusores DN225/250 | P-G-037; P-G-042..049 |
| 15/05 17:05 | Áudio — sistema completo de tubulação IC | P-G-026 |
| 15/05 17:12 | Áudio — 40% recirculação gasosa | P-011 |
| 16/05 18:04 | Mensagem extensa — topo convexo, saídas DN100, bocais 7°/80°, composição gás | P-G-002 a P-G-009; P-G-014..016; P-O-008..011 |
| 17/05 (áudio) | Saída de efluente bem no topo; DN50 só 3; Λ 2/4/4/4; DN100 a 15 cm | P-G-007; P-G-008; P-G-019 |
| 18/05 (áudio + croqui) | Manifold de 4 ramais | P-G-029..033 |
| 18/05 17:06 | Confirmação final 5 itens manifold | P-G-028 a P-G-032 |

### 12.3 Documentos técnicos gerados (entregáveis intermediários)

| Doc | Versão | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| FIORA_IC_geometry_v5_11.py | v5.11 (final) | Script CadQuery — geometria CAD |
| FIORA_IC_v5_11_*.step | 6 arquivos | Geometria STEP para STAR-CCM+ |
| FIORA_IC_Memorial_Geometria_v3.docx | v3.0 | Memorial Descritivo de Geometria |
| FIORA_IC_Setup_CFD_v4.xlsx | v4.0 | Planilha de Setup CFD (13 abas) |
| FIORA_IC_Relatorio_Premissas.docx | Rev. A | Este documento |

### 12.4 Referências científicas

| Ref | Citação |
| --- | --- |
| L1 | D’Bastiani, C.; Kennedy, D.; Reynolds, A. (2023). CFD simulation of anaerobic granular sludge reactors: A review. Water Research, v.242, 120220. DOI: 10.1016/j.watres.2023.120220 |
| L2 | Wang, Y. et al. (2010). EGSB reactor CFD — biohidrogênio acoplado |
| L3 | D’Bastiani, C. et al. (2021). UASB três fases — validação PIV |
| L4 | Wu, B. (2015). Shear rate em reatores granulares — papel do biogás |
| L5 | Cisneros et al. (2021). Comparação k-ε realizable vs k-ω SST |
| L6 | Pan et al. (2017). EGSB — ângulo de separador trifásico |

## 13. Aprovação e Controle de Revisões

| Rev | Data | Autor | Aprovador | Mudanças |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 18/05/2026 | Gabriel Rozo | (aguardando Marcus) | Emissão inicial |

| Função | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro CFD | Gabriel Rozo | _______________ | _____/_____/_____ |
| Gerente de Projeto | Marcus | _______________ | _____/_____/_____ |
| Diretor Técnico | Ricardo Barbosa de Barros | _______________ | _____/_____/_____ |
| Aprovação Cliente | Vinícius Alberoni | _______________ | _____/_____/_____ |

## 14. Anexos (Documentos de Referência)

- Anexo A: Memorial Descritivo de Geometria v3.0 — FIORA_IC_Memorial_Geometria_v3.docx

- Anexo B: Planilha de Setup CFD v4.0 — FIORA_IC_Setup_CFD_v4.xlsx (13 abas)

- Anexo C: Script CAD CadQuery — FIORA_IC_geometry_v5_11.py

- Anexo D: Arquivos STEP (6×) — FIORA_IC_v5_11_*.step

- Anexo E: Relatório Stage 2 — fornecido pelo cliente

- Anexo F: Notas de Revisão de Literatura L1 (D’Bastiani 2023)

FIORA IC — Relatório de Premissas Técnicas Rev. A — 18/05/2026

CONFIDENCIAL — Tecnologia Patenteada. Reprodução proibida sem autorização expressa.